MANUEL PEDAGOGIQUE

Etude d’un canal Venturi

Régulation de débit

07-1055F

Concepteur de solutions et de services pour

la recherche et le développement

BP46 Route d’Heyrieux  69360 St Symphorien d’Ozon   tel : 04 78 02 10 55  fax : 04 78 02 73 99

Sommaire

1 – Rappels théoriques		3

1 . 1 – Effet Venturi	3

1 . 2 – Calcul du débit	5

1 . 3 – Etalonnage du canal	6

2 – Conditions de manipulation		7

1 -  Rappels Theoriques

1 . 1 -  effet Venturi

Equation de Bernouilli :

ρv22+ρgz+p=Cste

Avec :

- v : vitesse du fluide en un point donné (m/s)

- p : pression du fluide en ce même point (Pa)

- z : altitude du point considéré (m)

-  : masse volumique du fluide (kg/m^3) (1000kg/m^3 pour l'eau)

- g : accélération de la pesanteur (9.81 m/s²)

Remarque : l'équation est valable pour des fluides non visqueux, incompressibles et en écoulement permanent. Cette formule peut être démontrée à partir des équations de conservation de la quantité de mouvement sous réserve de ces hypothèses.

Considérons l'écoulement d'un fluide dans une canalisation entre deux points (notés 1 et 2). L'application du théorème de Bernoulli conduit à :

ρv122+ρgz1+p1=ρv222+ρgz2+p2

Le long d'une ligne de courant (z1=z2), le théorème de Bernouilli devient :

p1+ρv122=P2+ρv222.

Remarquons alors que le débit Q (en m^3/s) est égal au produit de la section S de la canalisation (en m²) par la vitesse v du fluide (en m/s).

Q=v∗S

Pour un écoulement stationnaire homogène incompressible, la conservation du débit impose :

Q1=Q2

Soit :

v1∗S1=v2∗S2

Si S1>S2, alors v1<v2 et p1>p2.

Les zones de rétrécissement sont des zones de grande vitesse et donc des zones de faible pression.

1 . 2 -  Calcul du débit

p1+ρv122=P2+ρv222

Soit

p1−p2ρ=v22−v122

p1−p2ρ=Q22S22−Q12S122

La différence de pression statique est calculée en appliquant le relation fondamentale de la statique des fluides :

Dans ces conditions, on peut écrire que :

Le fluide étudié étant de l’eau, la relation précédente se réduit à :

d'ou

1 . 3 -  Etalonnage du canal

Le canal Venturi est un dispositif à contractions latérales et sur le fond qui fait passer l’écoulement du régime fluvial au régime torrentiel au droit de la section de contrôle.

Si la perte de niveau (Δh) entre l’amont et l’aval est ≥ à 0,25 h, le débit est alors une fonction univoque du niveau (h) en amont de la contraction.

L'expression du débit en fonction du niveau, pour un canal de type Venturi, est de la forme :

Q = k x h 3/2

avec :

Q : débit volumique (en m3/s)

h : hauteur d’eau mesurée (en m)

k : facteur de proportionnalité, dépendant de la forme géométrique du canal

La courbe d’étalonnage Q(h) est fournie en annexe dans la documentation technique.

2 -  Conditions De Manipulation

La mesure de la charge H est en soit très délicate.

Aujourd'hui, le plus simple est de la mesurer par une sonde à ultrasons. ; nous ferons bien attention à ce que le régime de l'écoulement soit stationnaire avant de faire la mesure.

Les mesures sont très sensibles à l'erreur sur l'estimation de la hauteur, puisque l'erreur en débit est égale à 1.5 fois l'erreur en hauteur.

La pente du fond n'influence pas sensiblement la mesure du débit, contrairement à la distribution des vitesses à l'amont. (tout est basé sur une hypothèse de vitesse nulle à l'amont).

Si le déversoir est réalisé pour effectuer des mesures, et si il est correctement entretenu, l'erreur relative sur le débit calculé est toujours supérieure à 1.5%.